Таблица 1. Сводная таблица свойств различных типов фундамента

|  | kлленточный | столбчатый | плитный |
| --- | --- | --- | --- |
| Др. названия | Нет | Нет | Разновидность мелкозаглубленного ленточного «Плавающий» |
| Грунт | Сухие непучинистые грунты – тогда делают мелкое заложение фундамента | Пучинистые грунты при глубоком промерзании | Тяжелые пучинистые, подвижные и просадочные грунты |
| Основной элемент | Фундаментные блоки, связанные цементным раствором | Столбы (сваи) | Одна несущая плита под всем зданием |
| Материалы | Железобетонные подушки, бетонные блоки, в качестве заполнителя используют щебень, гравий, крпичный бой и др. | Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным или железобетонным | Большой расход бетона и металла (на арматуру) |
| Применение | Тяжелые здания, а также при устройстве подвала или теплого подполья | Применяются, когда основная нагрузка на фундамент невысока | Малоэтажное строительство на трудных грунтах |
| Распространенность |  | Наиболее |  |
| Стоимость | Высокая | Экономичный (дешевле ленточного в 1,5-5 раз) | Высокая |
| Возможность устройства цоколя | Да | Довольно сложно | Нет |
| Подвал | Возможно | Нет | Нет |
| Примечания | При строительстве на пучинистых глубокопромерзающих грунтах ленточные фундаменты нецелесообразно применять, поскольку из-за объема работ резко возрастает его стоимость | Плохо применимы в горизонтально- подвижных грунтах из- за недостаточной устойчивости к опрокидыванию Не применяются при строительстве на слабонесущих грунтах сооружений с тяжелыми стенами |  |